Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2008 года № 392

Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Технический регламент «Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением

Правительства

Республики Казахстан

от 26 апреля

2008 года № 392

Технический регламент

«Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной

промышленности, крахмалов и крахмальной продукции»

1. Общие положения

1. Настоящий технический регламент «Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции» (далее - Технический регламент) устанавливает требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции, и процессам жизненного цикла.

2. Требования технического регламента распространяются на продукты мукомольно-крупяной промышленности, крахмалы и крахмальную продукцию, относящиеся по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан группе 11 «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; крахмал; инулин; пшеничная клейковина».

Технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности к продукциям, указанным в приложении 1 настоящего Технического регламента.

3. Технический регламент не распространяется на продукты мукомольно-крупяной промышленности, крахмалы и крахмальную продукцию для детского, и лечебно-профилактического питания, а также кормовую продукцию.

4. К рискам, возникающим посредствам воздействия продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции на жизнь, здоровье человека, интересы потребителей и окружающей среды на территории Республики Казахстан, к которым устанавливаются требования со стороны уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, относятся:

1) содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и металломагнитной примеси в мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции;

2) загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов мукомольной и крупяной продукции;

3) зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба пшеничной муки;

4) микробиологические показатели в мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции;

5) содержание пищевых добавок в мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции.

5. При производстве мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должны учитываться все возможные риски, возникающие при:

1) приемке и подготовке сырья к переработке;

2) подготовке оборудования, производственных и складских помещений;

3) процессах (стадиях) производства (изготовления), хранения, транспортировки и реализации продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции;

4) процессах (стадиях) утилизации и уничтожения.

6. Для целей применения настоящего технического регламента идентификация продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции осуществляется на основании:

1) визуального осмотра продукции;

2) информации, представленной с продукцией в виде текста на этикетке, потребительской таре, ярлыке, листе-вкладыше;

3) данных лабораторного контроля и испытаний (в необходимых и арбитражных случаях).

Методы идентификации для целей применения настоящего Технического регламента должны соответствовать действующим государственным стандартам.

2. Термины и определения

В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и определения:

шлифовальная машина - машина для окончательного удаления с поверхности зерна (семени) оставшихся после шелушения оболочек (и частично зародыша), а также для обработки крупок до установленной формы (округлой, шаровидной) и требуемого внешнего вида;

кормовой зернопродукт - зернопродукт, направляемый на кормовые цели;

мука ячменная - мука, получаемая в результате размола зерна ячменя;

аспирация - процесс удаления пыли и газов, образующихся в процессе работы технологического оборудования из производственных помещений;

вредная примесь зерна - примесь растительного происхождения, опасная здоровью человека и животных;

мука пшеничная - хлебопекарная мука, вырабатываемая из мягкой пшеницы или из мягкой пшеницы с примесью твердой не более 20%;

клейковина пшеничная сухая - продукт переработки зерна в виде порошка, применяемая в виде улучшителя в хлебопекарном производстве;

бункер - емкость для кратковременного хранения и гравитационной разгрузки сыпучих материалов, в которой вертикальная часть не превышает 1,5 где F - площадь поперечного сечения бункера в плане;

вальцовый станок - станок для измельчения зерна, рабочими органами которого являются два горизонтально расположенных цилиндрических вальца с рифленой или шероховатой поверхностью и вращающихся с разными окружными скоростями навстречу друг другу;

выбой готовой продукции - упаковка готовой продукции в потребительскую тару или бестарный отпуск готовой продукции с бункеров выбойного отделения;

зерно злаков плющеное - зерно злаков прошедшее через плющильный станок;

зерновая примесь - битое, давленое, проросшее, изъеденное или повреждённое зерно, не относящееся согласно Техническим требованиям (ГОСТу, стандарту организации) к основному зерну и сорной примеси;

вымольная машина - центробежная машина, осуществляющая разделение плодовых оболочек (отрубей) от эндосперма зерна;

злаковая культура - растение, принадлежащее к семейству злаковых, зёрна (пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, рис, просо), которые широко используется для питания людей и для корма животных;

машина для мокрого шелушения зерна - машина, применяемая для увлажнения зерна и частичного удаления оболочек;

зернобобовая культура - растение, принадлежащее к семейству бобовых, широко культивируемые в производстве;

крупа - продукты переработки зерна крупяных культур (пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, рис). Представляют крупные частицы (размером 1-3 мм) полученные из центральной части (ядра) зерна посредством удаления цветковых пленок, плодовых и семенных оболочек, в некоторых случаях и алейроновый слой;

крупяная продукция - продукция, полученная в результате переработки зерна в крупу;

зеленая патока - отход производства кристаллической глюкозы;

моечная машина - оборудование, применяемое для мокрой очистки поверхности зерна или картофеля и увлажнения зерна перед помолом;

мука кукурузная - мука, получаемая в результате размола зерна кукурузы;

вредители - амбарные вредители, животные, повреждающие и уничтожающие зерно и зернопродукты при хранении и перевозках;

картофель - клубневое растение, относящееся к семейству пасленовых. Возделывается с целью получения клубней, используемых для питания человека, в качестве сырья для перерабатывающей промышленности, а также на корм животных;

отруби - плодовые оболочки зерна, отсортированные в процессе производства муки;

объемный дозатор - устройство для дозирования заданного объема зерна;

крахмал - природный углевод, накапливаемый в клетках растений в виде крахмальных зерен и выделяемый из крахмалсодержащего сырья при его переработке;

крахмальная патока (глюкозный сироп) очищенный и концентрированный сироп различного углеводного состава, полученный при частичном гидролизе крахмала;

крахмалопаточная продукция - продукция, полученная в результате выработки крахмала и крахмальной продукции из крахмалсодержащего сырья. К крахмалопаточной продукции относятся: патока крахмальная, кристаллическая глюкоза, сиропы различного углеводного состава, нативные и модифицированные крахмалы, декстрины, саго крахмальное и другие продукты на основе крахмала;

мука рисовая - мука, получаемая в результате размола зерна риса;

отходы - продукты, получаемые при очистке сырья на ситовом, вибропневматическом, магнитном и аспирационном оборудовании, не пригодные для использования на продовольственные, кормовые и технические цели, подлежащие уничтожению (минеральная, металломагнитная, вредная примеси и органическая пыль);

контроль отходов - сортирование отходов переработки зерна на три категории в зависимости от содержания основного зерна. Отходы первой и второй категории используют на кормовые цели, а отходы третьей категории подлежат уничтожению;

мука ржаная - хлебопекарная мука, получаемая в результате размола зерна ржи;

мука ржано-пшеничная или пшенично-ржаная - хлебопекарная мука, полученная в результате разлома смеси зерна в следующих соотношениях: ржи 60%, пшеницы 40% - для ржано-пшеничного помола; пшеницы - 70% и ржи 30% - для пшенично-ржаного помола (допускаемое отклонение не более +5%, -5%);

шелушильная машина - машина для удаления цветковых пленок,

плодовых и семенных оболочек зерна;

шелушенное зерно - зерно без цветочных пленок, плодовых и семенных оболочек;

экстракт, сгущённый кукурузный - сгущённая под разрежением замочная вода, содержащая растворимые вещества кукурузного зерна;

магнитные заграждения - устройства для выделения металломагнитных примесей;

срок хранения - период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет все свои свойства, указанные в нормативной документации или договоре купли-продажи. По истечении срока хранения продукт пригоден для потребления, однако его потребительские свойства (потребительская стоимость) могут быть снижены;

сепаратор - зерноочистительная машина для очистки зерна от крупных, мелких и легких примесей;

машина ударного действия - оборудование, предназначенное для измельчения продукта с помощью ударного воздействия;

мука сорговая - мука, получаемая в результате размола зерна сорго;

мука овсяная - мука, получаемая в результате размола зерна овса;

обоечная машина - зерноочистительная машина с рабочим органом в виде бичей, для сухой очистки поверхности зерна от пыли, частичного отделения плодовых оболочек, бородки и зародыша и для предварительного шелушения зерна;

триер - зерноочистительная машина, выделяющая из зерна примеси отличающих от зерен основной культуры по толщине и длине;

бичевая машина - центробежная машина для дополнительного измельчения промежуточных продуктов размола после вальцового станка;

мука - тонкодисперсный продукт, с размером частиц от 0,14 мм, получаемый при размоле зерна;

мукомольная продукция - продукция, полученная в результате переработки зерна в муку;

зародыш - составная часть зерновки (семени);

дробилка - устройство для измельчения твердого материала до определенной степени дисперсности;

шнек интенсивного увлажнения - оборудование в виде транспортера для увлажнения зерна;

хлопья - продукт переработки зерна, получаемый в результате вспучивания зерна;

пыль - мельчайшие органические и неорганические твердые частицы, способные находиться в воздухе во взвешенном состоянии;

хранение сырья и готовой продукции - содержание сырья и готовой продукции в условиях, обеспечивающих его сохранность;

щеточная машина - зерноочистительная машина с рабочим органом в виде щеток, для сухой очистки поверхности зерна от оболочек и пылевых загрязнений;

мука грубого помола - мука, получаемая в результате размола всех составных частей зерновки;

энтолейтор - машина, предназначенная для обеззараживания зерна.

3. Условия обращения мукомольной, крупяной

и крахмалопаточной продукции на рынке

7. При размещении на рынке мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция должна соответствовать требованиям настоящего Технического регламента.

8. Продукты мукомольно-крупяной промышленности, крахмалы и крахмальная продукция, выпускаемые в оборот на территории Республики Казахстан, подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям настоящего Технического регламента в порядке, установленном в разделе 16 настоящего Технического регламента.

9. В целях обеспечения доведения информации до потребителя, изготовитель (продавец) продукции указывает в сопроводительной документации сведения о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента и имеет сертификат соответствия.

4. Требования к безопасности сырья

10. Для производства (изготовления) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции используют зерно злаковых и зернобобовых культур продовольственного назначения, а также дополнительно для производства (изготовления) крахмалопаточной продукции картофель, выращиваемый для пищевых и кормовых целей.

11. Требования к безопасности зерна злаковых и зернобобовых культур, предназначенных для производства (изготовления) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности зерна».

12. Требования к безопасности картофеля, предназначенного для производства (изготовления) крахмалопаточной продукции, должны соответствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов его переработки».

13. Зерновая примесь, отвечающая требованиям безопасности к зерну, используется на кормовые цели.

14. Зерно и зерновая примесь, не отвечающие требованиям безопасности к зерну, используется для переработки на продукты технического назначения.

15. Зерно, отходы, не пригодные для переработки на технические цели, и вредная примесь уничтожаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан по безопасности пищевой продукции и экологической безопасности.

16. Не допускаются использование сырья:

1) не имеющего сопроводительных документов (сертификат соответствия, паспорт качества), удостоверяющих его безопасность и качество;

2) с наличием загрязнений, в количествах, превышающих допустимые нормы приведенных в технических регламентах «Требования к безопасности зерна» и «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов его переработки», или с наличием веществ, ухудшающих органолептические показатели;

3) с признаками порчи и (или) истекшим сроком годности (для картофеля).

5. Требования к безопасности мукомольной,

крупяной и крахмалопаточной продукции

17. Предельно-допустимые уровни токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, металломагнитных примесей микробиологических показателей в продуктах мукомольно-крупяной промышленности, крахмалах и крахмальной продукции, предназначенных для реализации, не должны превышать норм, установленных в приложении 2 настоящего Технического регламента.

18. Вода, используемая в производстве (изготовлении), должна соответствовать безопасности согласно норм и требованиям Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения».

19. Материалы и их композиции, контактирующие с продуктами мукомольно-крупяной промышленности, крахмалами и крахмальной продукцией должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан и иметь документ, удостоверяющий безопасность, выданный уполномоченным органам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан.

20. В мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции допускаются применение пищевых добавок согласно приложению 3 настоящего технического регламента.

Содержание пищевых добавок не должны превышать норм, установленных в приложении 3 настоящего Технического регламента.

6. Требования к разработке мукомольной, крупяной и

крахмалопаточной продукции

21. Сроки годности нового вида (сорта) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции подтверждаются результатами исследований, проведенных санитарно-эпидемиологической службой.

22. Постановка на производство нового вида (сорта) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в Республике Казахстан, при наличии нормативной и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, гигиенического заключения на производство.

7. Требования к оценке безопасности продуктов мукомольно-крупяной

промышленности, крахмалов и крахмальной продукции

23. Изготовитель продукции обеспечивает:

1) стабильность безопасности и качества продукции при соблюдении установленных режимов хранения, транспортирования и реализации;

2) систему контроля, включающую контрольные и критические точки процесса производства, оценку безопасности и качества готовой продукции;

3) производственный контроль с установленной периодичностью, который может проводиться как лабораториями самих предприятий, так и другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке в требуемой области деятельности.

24. При отрицательных результатах контрольных испытаний проводят повторные испытания продукции с удвоенной выемкой образцов.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Если повторные испытания подтверждают отрицательный результат, то продукция бракуется. Изготовитель определяет источники и причины загрязнения продукции и осуществляет мероприятия по их устранению.

25. Оценку рисков безопасности при производстве (изготовлении) продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции необходимо проводить на основе принципов ХАССП.

26. Оценка рисков безопасности мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции и их этапов жизненного цикла осуществляются путем:

1) выявления таких характеристик продукции, которые могут вызвать вредное воздействие на организм человека и животных, предназначенных для производства пищи;

2) анализа воздействия каждого из выявленных потенциальных опасностей на организм человека;

3) определения адекватных мер ограничения выявленных рисков.

27. Оценка рисков безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции осуществляется в каждом конкретном случае, как комплексная оценка рисков в ходе лабораторного исследования продукции.

28. Сведения об оценке рисков и способах их минимизации на всех процессах (стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения продукции должны содержаться в нормативно-технической документации.

Проведение анализа рисков, предусмотренного требованиями законодательства Республики Казахстан в области безопасности пищевой продукции при разработке (создании) новых видов пищевой продукции обязательно.

29. Управление рисками должно основываться на результатах оценки рисков, а также на принципе предупреждения возможного вредного воздействия на здоровье человека.

8. Требования к безопасности процессов (стадий) производства

мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции

30. Требования к безопасности технологий организационных, инженерных и технических мероприятий, разработанных и согласованных на этапе проектирования, осуществляются и контролируются на этапе организации производства (изготовления), а также на всех этапах производственного цикла: при переработке, хранении, транспортировании, реализации мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, а также при использовании, переработки или утилизации побочных продуктов переработки зерна и картофеля, образующихся отходов и продукции, не соответствующей установленным требованиям.

31. Все процессы приемки, хранения, подготовки и переработки сырья и хранения мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, независимо от мощности объектов, должны проводиться в условиях чистоты и охраны их от загрязнения и порчи, от попадания в них посторонних предметов и веществ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области безопасности производства (изготовления) пищевой продукции.

32. При производстве (изготовлении) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции магнитные заграждения должны устанавливаться перед сепараторами, обоечными, щеточными, моечными машинами, триерами, шнеками интенсивного увлажнения и машинами для мокрого шелушения зерна, объемными дозаторами, вальцовыми станками, дробилками, бичевыми, вымольными, шлифовальными, шелушильными машинами, энтолейторами и другими машинами ударного действия, также на контроле готовой продукции и кормовых зернопродуктов.

33. Мойка и дезинфекция помещений, оборудования, инвентаря, тары, транспортных средств должны обеспечивать производство (изготовление) и оборот продукции, соответствующей требованиям по безопасности, установленным настоящим Техническим регламентом и исключать возможность вторичного загрязнения готовой продукции.

34. Для мойки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

35. Все работы по дезинсекции, газации, дегазации, дератизации, приготовлению отравленных приманок, перевозке, приемке, хранению и отпуску ядовитых веществ, обезвреживанию загрязненных ядохимикатами средств индивидуальной защиты, дезинсекционных машин, транспортных средств, тары, мест пролива ядохимикатов, а также уничтожению ядовитых веществ, пришедших в негодность должны осуществляться при наличии соответствующей лицензии на проведение данных работ в строгом соответствии с действующими в отрасли специальными инструкциями, методическими указаниями и правилами, согласованными с уполномоченным органам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан.

9. Требования к производственным помещениям

36. Производственные и складские помещения для производства (изготовления) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

37. Производственные помещения должны располагаться в удалении от:

1) экологически загрязненных районов и промышленных производств с высоким уровнем риска загрязнения пищевых продуктов;

2) районов, подвергающимся наводнениям, если не обеспечены меры безопасности в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

3) районов, подверженных заражению паразитами;

4) районов, где нет возможности эффективной утилизации твердых и жидких отходов.

38. Планировка производственных цехов, участков, отделений, вспомогательных, складских помещений на предприятиях должна обеспечивать последовательность технологических процессов, возможность проведения санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью сырья, изготовляемой продукции, качеством уборки, мойки и дезинфекции. Размещение технологического оборудования в производственных помещениях должно исключить перекрестные потоки сырья и готовой продукции.

39. Санитарно-эпидемиологические условия воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений предприятий по производству мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должны отвечать действующим требованиям законодательства Республики Казахстан.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций приведенной в приложении 4 настоящего Технического регламента.

40. Все производственные и вспомогательные помещения должны иметь естественную, принудительную или смешанную вентиляцию.

41. Помещения для выбоя готовой продукции в мешки и фасовки в пакеты должны быть изолированы от других производственных и складских помещений.

42. Складские помещения и емкости для хранения продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции должны быть изолированы от атмосферных и грунтовых вод.

10. Требования к оборудованию и метрологическому обеспечению

43. Оборудование для мукомольно-крупяной и крахмалопаточной промышленности должно быть:

1) изготовлено из материалов, разрешенных уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан для контакта с пищевыми продуктами;

2) обеспечивать производство (изготовление) безопасной продукции;

3) пройти процедуру подтверждения соответствия установленным требованиям.

44. Конструкция оборудования должна:

1) обеспечивать возможность свободного доступа для ремонта, санитарной обработки и обслуживания оборудования;

2) исключать возможность попадания смазочных масел в сырье и готовую продукцию;

3) обеспечивать надежное крепление сборочных единиц, узлов, деталей, исключающее возможность попадания их в продукцию.

Применяемые в зоне контакта с продуктами конструкционные материалы должны быть коррозионостойкими, не образовывать примесей, загрязняющих продукцию или оказывающих влияние на ее вкус, запах и цвет, иметь гладкую и ровную поверхность, стойкую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

45. Проверку применяемых средств измерений и контроля параметров технологических процессов производят в соответствии с перечнем и периодичностью, а также порядком проведения поверки средств измерений, определяемым уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии. Изготовитель мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должен обеспечить контроль за исправностью средств измерений по всему технологическому процессу.

11. Требования по хранению мукомольной, крупяной и крахмалопаточной

продукции

46. Хранение мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции осуществляется в складских помещениях, отвечающих экологическим, строительным, пожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, в условиях обеспечивающих безопасность пищевой продукции и исключающих возможность его попутного загрязнения.

47. Размещение и хранение в складе готовой продукции производят отдельно по каждому виду, сорту и дате выбоя.

Не допускается хранение в одном складе продукции, зараженной вредителями (насекомыми и грызунами) и незараженной.

В помещении, предназначенном для хранения сырья и мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, категорически не допускается совместное хранение не пищевых материалов, отходов, пищевых продуктов и сырья, не имеющих отношение к производству мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции.

48. Хранение мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должно осуществляться в условиях, установленных температурных режимов, обеспечивающих сохранность их качества и безопасности в соответствии с действующими нормативными документами на конкретный вид пищевой продукции.

49. Сыпучие продукты мукомольно-крупяной и крахмалопаточной промышленности хранят в сухих, хорошо вентилируемых, не зараженных вредителями (насекомые и грызуны), складах с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм, утвержденных в установленном порядке.

Сгущенные крахмалопродукты (патока, сиропы, зеленая патока), а также экстракт кукурузный сгущенный особых условий хранения не требуют.

50. Сроки хранения и годности мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции устанавливает изготовитель с учетом показателей безопасности и качества используемого сырья и пищевых добавок, технологических режимов производства, материала упаковки на основании результатов исследований, проведенных санитарно-эпидемиологической службой.

Изготовитель продукции отвечает за ее безопасность в течение установленных им сроков годности при соблюдении указанных им условий хранения, транспортирования, реализации и применения.

12. Требования к упаковке мукомольной, крупяной

и крахмалопаточной продукции

51. Упаковка мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должна обеспечивать сохранение ее качества и безопасности на всех этапах обращения продукции.

52. Упаковка мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должна соответствовать Техническому регламенту «Требования к упаковке, маркировке, этикированию и правильному их нанесению».

13. Требования к маркировке мукомольной,

крупяной и крахмалопаточной продукции

53. Маркировка мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции должна соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикированию и правильному их нанесению», выполняться на государственном и русском языках, быть достоверной, не вводить в заблуждение потребителя и не создавать ошибочное представление о ее составе и свойствах.

54. При экспорте продукции маркировка выполняется на иностранном языке в соответствии с требованиями иностранного получателя продукции.

55. Маркировка наносится непосредственно на потребительскую, групповую или транспортную упаковку (тару), или прикрепляемые (навешиваемые) к ним ярлыки или этикетки, методами, исключающими их утерю или в соответствующих сопроводительных документах.

Информация наносится любым способом и должна быть чёткой и легко читаемой.

56. Средства нанесения информации, контактирующие с продуктом, не должны влиять на его качество, должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении, транспортировании и реализации продукции.

14. Знак соответствия на рынке

57. Мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Техническим регламентом, маркируется знаком соответствия на рынке.

58. Маркирование продукции знаком соответствия на рынке осуществляет изготовитель (продавец) на основании сертификата или декларации о соответствии.

59. Маркирование продукции знаком соответствия на рынке следует осуществлять способами, обеспечивающими чёткое его изображение. Изображение знака может быть выполнено печатанием, гравированием, травлением или другим способом.

15. Требования к транспортировке

60. Изготовитель (продавец) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, обеспечивает их перевозку в условиях, обеспечивающих исключение риска загрязнения и порчи пищевой продукции.

61. Транспортирование и оборот продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области безопасности пищевой продукции.

В случае если при транспортировании, хранении и реализации мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции допущены отступления от требований действующих нормативных документов, которые привели к снижению их безопасности, то такие продукты реализации не подлежат, направляются на экспертизу и в соответствии с ее результатами утилизируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Техническим регламентом.

62. Не допускаются перевозки продукции транспортными средствами, в которых транспортировались токсичные, облученные продукты питания, радиоактивные вещества и резко пахнущие грузы, а также совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами.

Во время погрузки, перевозки и разгрузки необходимо беречь продукцию от атмосферных осадков, влаги.

63. Перевозимая пищевая продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, безопасность, условия хранения и срок хранения.

16. Требования к реализации и размещению продукции на рынке

64. Субъекты, осуществляющие размещение и реализацию мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции на рынке, должны иметь необходимые помещения и условия, обеспечивающие возможности приемки, контроля, идентификации и хранения продукции в соответствии с нормативными документами на конкретные виды продукции.

65. Реализация продукции должна осуществляется в соответствии с законодательством и правилами в области торговли с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, обеспечивающих безопасность продукции жизни и здоровью людей и окружающей среды.

Реализуемая продукция по безопасности должна соответствовать требованиям настоящего Технического регламента, дополнительные требования могут быть изложены в контракте (договоре). В контракте (договоре) могут быть предусмотрены более высокие требования к качеству и безопасности продукции по сравнению с показателями, установленными законодательством на данную группу продукции.

66. При поставке безопасной продукции, но по качеству ниже указанной в контракте (договоре), покупатель в праве принять продукцию как соответствующую ниже по качеству категории, классу, сорту при условии ее перемаркировки.

67. При реализации продукции должны соблюдаться условия хранения, установленные изготовителем.

68. К реализации не допускается продукция, не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента, с истекшими сроками хранения или годности, имеющая признаки недоброкачественности, маркированная с нарушением требований настоящего Технического регламента, не имеющая сопроводительных документов установленной формы.

69. Покупатели и потребители продукции в целях своей безопасности соблюдают рекомендации изготовителя (продавца) по использованию и потреблению продукции в соответствии с требованиями, изложенными в маркировке.

В случае обнаружения порчи продукции, субъекты, осуществляющие ее реализацию, снимают ее с реализации, отзывают у потребителя, направляют на экспертизу, обеспечивают при необходимости ее утилизацию или уничтожение.

17. Требования по утилизации и уничтожению некачественной и опасной

жизни и здоровью человека мукомольной, крупяной и крахмалопаточной

продукции

70. Некачественной и опасной жизни и здоровью человека признается мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция:

1) не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента;

2) имеющая явные признаки недоброкачественности;

3) не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность;

4) с неустановленным или истекшим сроком годности или хранения.

71. Мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция, признанная некачественной и опасной, должна быть изъята с реализации с проведением дополнительной экспертизы в аккредитованной лаборатории. По результатам экспертизы должно быть принято решение о направлении их использования, утилизации или уничтожения.

72. Некачественная и опасная мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция на период, необходимый для проведения экспертизы, принятия и исполнения решения о дальнейшем ее использовании или уничтожении, подлежит хранению в отдельных помещениях с соблюдением условий, исключающих доступ к ней.

73. Все расходы, связанные с транспортировкой, хранением, экспертизой, утилизацией или уничтожением, оплачивается изготовителем (продавцом) продукции.

74. Утилизация или уничтожение некачественной и опасной мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции осуществляется любым технически доступным способом под контролем органов государственного контроля и надзора с соблюдением санитарно-гигенических(в соответ. с оригиналом) требований и охраны окружающей среды.

75. Утилизация или уничтожение мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции оформляется документом в соответствии настоящего Технического регламента, подтверждающим факт утилизации или уничтожения.

76. Порядок утилизации мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, признанной непригодным для использования по назначению:

1) для проведения экспертизы представителями уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования в присутствии изготовителя (продавца) продукции отбираются пробы (образцы) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции;

2) пробы (образцы) опечатываются и передаются для проведения исследований в аккредитованную лабораторию;

3) комиссия, состоящей из представителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования, а также изготовителя (продавца) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, на основе полученных результатов исследований проб (образцов) признает продукцию непригодным для использования по назначению и принимает решение об использовании мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции на кормовые или технические цели. Решение комиссии оформляется актом форме согласно приложению 5 настоящего Технического регламента, который подписывается всеми членами комиссии и изготовителем (продавцом).

77. Порядок уничтожения мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, признанной опасной жизни и здоровью человека:

1) при выявлении изготовителем (продавцом) несоответствий мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции требованиям безопасности, установленным настоящим Техническим регламентом, или на основании предписания уполномоченного органа изготовитель (продавец) в соответствии с осуществляемой деятельностью обеспечивает ее отзыв с объектов внутренней торговли и прекращает один или несколько процессов (стадий) производства (изготовления), оборота или утилизации опасной пищевой продукции;

2) по результатам экспертизы комиссия, состоящая из представителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования, а также изготовителя (продавца) мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, составляет акт на уничтожение, в котором указывается:

дата и место составления акта, наименование предприятия-изготовителя (продавца), которому принадлежит мукомольная, крупяная или крахмалопаточная продукция;

вид (сорт) и количество мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, подлежащей уничтожению;

показатели, по которым продукция признана опасной жизни и здоровью человека;

способ уничтожения, срок и место;

фамилия, имя, отчество членов комиссии;

3) на основании акта комиссия принимает меры по изолированию и обеспечению сохранности опасной мукомольной, крупяной крахмалопаточной продукции и решение об уничтожении или захоронении ее;

4) перед принятием решения комиссия по просьбе изготовителя (продавца) может повторно провести контрольное испытание забракованной мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции в независимой аккредитованной лаборатории;

5) мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция, опасная для людей и животных, перед уничтожением или в процессе (стадии) уничтожения подвергаются обеззараживанию в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан.

6) процесс (стадия) уничтожения мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции выполняется изготовителем (продавцом) при обязательном присутствии членов комиссии;

7) факт обеззараживания и уничтожения опасной жизни и здоровью человека мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции оформляется актом по прилагаемой форме согласно приложению 6 настоящего технического регламента, который подписывается всеми членами комиссии и изготовителем (продавцом);

8) во избежание загрязнения воздушного бассейна, почв, подземных вод и поверхностных водоемов при уничтожении и захоронении опасного жизни и здоровью человека мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции, в местах, предусмотренных для этих целей, комиссия должна иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы и решение природоохранных органов.

18. Подтверждение соответствия

78. Мукомольная, крупяная и крахмалопаточная продукция, процессы их жизненного цикла соответствующие гармонизированным стандартам, считаются соответствующими требованиям настоящего Технического регламента.

Перечень гармонизированных стандартов утверждается уполномоченным органом в области технического регулирования по согласованию с заинтересованными государственными органами.

79. Подтверждение соответствия мукомольной, крупяной и крахмалопаточной продукции требованиям настоящего Технического регламента осуществляется согласно действующим законам Республики Казахстан.

Процедуры подтверждения соответствия продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции, представлены в приложении 7 настоящего Технического регламента.

19. Перечень гармонизированных стандартов

| СТ РК 3.4-2003 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок проведения подтверждения соответствия продукции. Общие требования. |
| --- | --- |
| СТ РК 3.15.1-98 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Сертификация систем качества и производств. Основные положения. |
| СТ РК 3.15.2-98 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Сертификация систем качества и производств. Порядок проведения сертификации систем качества. |
| СТ РК 3.15.3-98 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Сертификация систем качества и производств. Порядок проведения сертификации производств. |
| СТ РК 3.27-2002 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок сертификации продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства. |
| СТ РК 3.34-2003 | Государственная система сертификации Республики Казахстан. Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства при ее подтверждения соответствия. Общие требования. |
| СТ РК 3.60-2005 | Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок проведения подтверждения соответствия зерна и продуктов его переработки. |
| СТ РК 4.4-94 | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Основные положения. |
| СТ РК 1010-2002 | Продукты пищевые. Информация для потребителя. Основные положения. |
| СТ РК 1014-2000 | Идентификация продукции. Общие положения. |
| СТ РК 1020-2000 | Рис казахстанской селекции. Крупа рисовая. Технические условия. |
| СТ РК 1023-2000 | Мука пшеничная хлебопекарная «Казахстанская». Технические условия. |
| СТ РК 1179-2003 | Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
| ГОСТ 276-60 | Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»), Технические условия. |
| ГОСТ 572-60 | Крупа пшено шлифованное. Технические условия. |
| ГОСТ 975-88 | Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия |
| ГОСТ ИСО 2591-1-2002 | Ситовой анализ. Часть 1. Методы с использованием контрольных сит из проволочной ткани и перюрированных металлических листов. |
| ГОСТ 2929-75 | Толокно овсяное. Технические условия. |
| ГОСТ 3034-75 | Крупа овсяная. Технические условия. |
| ГОСТ ИСО 3310-1-2002 | Сита контрольные. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволочной ткани. Технические требования и испытания. |
| ГОСТ 3924-74 | Сетки проволочные стальные тканые. |
| ГОСТ 4403-77 | Ткани шелковые для сит. Технические условия. |
| ГОСТ 5194-91 | Патока крахмальная. Технические условия. |
| ГОСТ 5312-90 | Горох овощной свежий для консервирования. Технические условия |
| ГОСТ 5550-74 | Крупа гречневая. Технические условия. |
| ГОСТ 5784-60 | Крупа ячменная. Технические условия. |
| ГОСТ 6201-68 | Горох шлифованный. Технические условия. |
| ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 | Крупа кукурузная. Технические условия. Крупа рисовая. Технические условия. |
| ГОСТ 7022-97 | Крупа манная. Технические условия. |
| ГОСТ 7045-90 | Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия. |
| ГОСТ 7169-66 | Отруби пшеничные. Технические условия. |
| ГОСТ 7170-66 | Отруби ржаные. Технические условия. |
| ГОСТ 7697-82 | Крахмал кукурузный. Технические условия. |
| ГОСТ 7699-78 | Крахмал картофельный. Технические условия. |
| ГОСТ 9404-88 | Мука и отруби. Метод определения влажности |
| ГОСТ 12183-66 | Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия. |
| ГОСТ 12306-66 | Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий. Технические условия. |
| ГОСТ 12307-66 | Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий. Технические условия. |
| ГОСТ 14176-69 | Мука кукурузная. Технические условия. |
| ГОСТ 16439-70 | Мука второго сорта из твердой пшеницы (дурум). Технические условия. |
| ГОСТ 17527-86 | Упаковка. Термины и определения. |
| ГОСТ 18271-72 | Крупка пшеничная дробленая. Технические условия. |
| ГОСТ 20239-74 | Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси. |
| ГОСТ 21149-93 | Хлопья овсяные. Технические условия. |
| ГОСТ 26312.1-84 | Крупа. Правила приемки и методы отбора проб. |
| ГОСТ 26312.2-84 | Крупа. Методы определения органолептических показателей развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев. |
| ГОСТ 26312.3-84 | Крупа Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов. |
| ГОСТ 26312.4-84 | Крупа. Методы определения крупности или номера примесей и доброкачественного ядра. |
| ГОСТ 26312.5-84 | Крупа. Методы определения зольности. |
| ГОСТ 26312.6-84 | Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев. |
| ГОСТ 26312.7-88 | Крупа. Метод определения влажности. |
| ГОСТ 26361-84 | Мука. Метод определения белизны. |
| ГОСТ 26574-85 | Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия. |
| ГОСТ 26791-85 | Мука, крупа, хлопья овсяные и толокно. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. |
| ГОСТ 27493-87 | Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке. |
| ГОСТ 27494-87 | Мука и отруби. Методы определения зольности. |
| ГОСТ 27558-87 | Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста. |
| ГОСТ 27559-87 | Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебными запасов. |
| ГОСТ 27560-87 | Мука. Метод определения крупности. |
| ГОСТ 27669-88 | Мука пшеничная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба. |
| ГОСТ 27670-88 | Мука кукурузная. Метод определения жира. |
| ГОСТ 27676-88 | Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения. |
| CODEX STAN 152-1985 | Стандарт на муку пшеничную. |
| CODEX STAN 163-1987 | Стандарт на продукцию белковую пшеничную, в том числе пшеничную клейковину. |
| CODEX STAN 192-1995 | Общий стандарт на пищевые добавки. |
| CODEX STAN 193-1995 | Общий стандарт на содержание загрязняющих веществ и токсинов в продуктах питания. |
| CAC/RCP 1-1969 | Рекомендуемые международные правила. Общие принципы пищевой гигиены. |
| CAC/RCP 47-20011 | Правила гигиенической практики для транспортировки пищевых продуктов. |

Приложение 1

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

Перечень объектов технического регулирования, на которые настоящий

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и

исполнения требования безопасности

| № п/п | Наименование позиции | Код ТН ВЭД РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мука пшеничная или пшенично-ржаная: | 110100 |
| 1.1. | мука пшеничная: |  |
| 1.1.1. | из пшеницы твердой | 1101 00 1100 |
| 1.1.2. | из пшеницы мягкой и спельты | 1101 00 150 0 |
| 1.2. | мука пшенично-ржаная | 1101 00 900 0 |
| 2. | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: | 1102 |
| 2.1. | мука ржаная | 1102 10 000 0 |
| 2.2. | мука кукурузная: | 1102 20 |
| 2.2.1. | с содержанием жира не более 1,5 мас.% | 1102 20 100 0 |
| 2.2.2. | прочая | 1102 20 900 0 |
| 2.3. | мука рисовая | 1102 30 000 0 |
| 2.4. | прочая: | 1102 90 |
| 2.4.1. | мука ячменная | 1102 90 100 0 |
| 2.4.2. | мука овсяная | 1102 90 300 0 |
| 2.4.3. | прочая: | 1102 90 900 |
| 2.4.3.1. | мука сорговая | 1102 90 900 1 |
| 2.4.3.2. | прочая | 1102 90 900 9 |
| 3. | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: | 1103 |
| 3.1. | крупа и мука грубого помола: |  |
| 3.1.1. | из пшеницы: | 1103 11 |
| 3.1.1.1. | из пшеницы твердой | 1103 11 1000 |
| 3.1.1.2. | из пшеницы мягкой и спельты | 1103 11900 0 |
| 3.1.2. | из кукурузы: | 1103 13 |
| 3.1.2.1. | с содержанием жира не более 1,5 мас.% | 1103 13 100 0 |
| 3.1.2.2. | прочая | 1103 13 900 0 |
| 3.1.3. | из зерна прочих злаков: | 1103 19 |
| 3.1.3.1. | из ржи | 1103 19 100 0 |
| 3.1.3.2. | из ячменя | 1103 19 300 0 |
| 3.1.3.3. | из овса | 1103 19 400 0 |
| 3.1.3.4. | из риса | 1103 19 500 0 |
| 3.1.3.5. | прочая: | 1103 19 900 |
| 3.1.3.5.1. | из сорго | 1103 19 900 1 |
| 3.1.3.5.2. | прочая | 1103 19 900 9 |
| 3.2. | гранулы: | 1103 20 |
| 3.2.1. | из ржи | 1103 20 100 0 |
| 3.2.2. | из ячменя | 1103 20 200 0 |
| 3.2.3. | из овса | 1103 20 300 0 |
| 3.2.4. | из кукурузы | 1103 20 400 0 |
| 3.2.5. | из риса | 1103 20 500 0 |
| 3.2.6. | из пшеницы | 1103 20 600 0 |
| 3.2.7. | прочие | 1103 20 900 0 |
| 4. | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | 1104 |
| 4.1. | зерно плющеное или переработанное в хлопья: |  |
| 4.1.1. | овса: | 1104 12 |
| 4.1.1.1. | плющеное | 1104 12 1000 |
| 4.1.1.2. | переработанное в хлопья | 1104 12 900 0 |
| 4.1.2. | прочих злаков: | 1104 19 |
| 4.1.2.1. | пшеницы | 1104 19 100 0 |
| 4.1.2.2. | ржи | 1104 19 300 0 |
| 4.1.2.3. | кукурузы | 1104 19 500 0 |
| 4.1.2.4. | ячменя: |  |
| 4.1.2.4.1. | плющеное | 1104 19 610 0 |
| 4.1.2.4.2. | переработанное в хлопья | 1104 19 690 0 |
| 4.1.2.5. | прочее: |  |
| 4.1.2.5.1. | рисовые хлопья | 1104 19 910 0 |
| 4.1.2.5.2. | прочее | 1104 19 990 0 |
| 4.2. | прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое): |  |
| 4.2.1. | овса: | 1104 22 |
| 4.2.1.1. | шелушеное | 1104 22 200 0 |
| 4.2.1.2. | шелушеное и переработанное в сечку или дробленое | 1104 22 300 0 |
| 4.2.1.3. | обрушенное | 1104 22 5000 |
| 4.2.1.4. | дробленое без какой-либо иной обработки | 1104 22 9000 |
| 4.2.1.5. | прочее | 1104 22 9800 |
| 4.2.2. | кукурузы: | 1104 23 |
| 4.2.2.1. | шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | 1104 23 100 0 |
| 4.2.2.2. | обрушенное | 1104 23 3000 |
| 4.2.2.3. | дробленое без какой-либо иной обработки | 1104 23 900 0 |
| 4.2.2.4. | прочее | 1104 23 9900 |
| 4.2.3. | прочих злаков: | 1104 29 |
| 4.2.3.1. | ячменя: |  |
| 4.2.3.1.1. | шелушеное | 1104 29 0100 |
| 4.2.3.1.2. | шелушеное и переработанное в сечку или дробленое («Grutze» или «grutten») | 1104 29 030 0 |
| 4.2.3.1.3. | обрушенное | 1104 29 050 0 |
| 4.2.3.1.4. | дробленое без какой-либо иной обработки | 1104 29 0700 |
| 4.2.3.1.5. | прочее | 1104 29 090 0 |
| 4.2.3.2. | прочее: |  |
| 4.2.3.2.1. | шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: |  |
| 4.2.3.2.1. 1. | пшеницы | 1104 291100 |
| 4.2.3.2.1. 2. | ржи | 1104 29 1500 |
| 4.2.3.2.1. 3. | прочее | 1104 29 1900 |
| 4.2.3.2.2. | обрушенное: |  |
| 4.2.3.2.2. 1. | пшеницы | 1104 29 3100 |
| 4.2.3.2.2. 2. | ржи | 1104 29 350 0 |
| 4.2.3.2.2. 3. | прочее | 1104 29 390 0 |
| 4.2.3.2.3. | дробленое без какой-либо иной обработки: |  |
| 4.2.3.2.3. 1. | пшеницы | 1104 29 510 0 |
| 4.2.3.2.3. 2. | ржи | 1104 29 550 0 |
| 4.2.3.2.3. 3. | прочее | 1104 29 590 0 |
| 4.2.3.2.4. | прочее: |  |
| 4.2.3.2.4. 1. | пшеницы | 1104 29 810 0 |
| 4.2.3.2.4. 2. | ржи | 1104 29 850 0 |
| 4.2.3.2.4. 3. | прочее | 1104 29 890 0 |
| 4.3. | зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | 1104 30 |
| 4.3.1. | пшеницы | 1104 30 100 0 |
| 4.3.2. | других злаков | 1104 30 900 0 |
| 5. | Крахмал; инулин: | 1108 |
| 5.1. | крахмал: |  |
| 5.1.1. | пшеничный | 1108 11000 0 |
| 5.1.2. | кукурузный | 1108 12 000 0 |
| 5.1.3. | картофельный | 1108 13 000 0 |
| 5.1.4. | маниоковый | 1108 14 000 0 |
| 5.1.5. | прочий: | 1108 19 |
| 5.1.5.1. | рисовый | 1108 19 100 0 |
| 5.1.5.2. | прочий | 1108 19 900 0 |
| 5.2. | инулин | 1108 20 000 0 |
| 6. | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1109 00 000 0 |

Приложение 2

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной

промышленности, крахмалов и крахмальной продукции

| Виды продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крупа, толокно, хлопья |  |  |  |
|  | Токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | Микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 1,0 | пшеничная, ячменная, кукурузная |
|  | Пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры) | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеничная |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, её соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | Радионуклиды Бк/кг: |  |  |
|  | цезий-137 | 50 |  |
|  | стронций-90 | 30 |  |
|  | Загрязненность и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускаются |  |
| Крупа, толокно, хлопья (убрать, повтор) | Металломагнитная примесь размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и/или массой не более 0,4 мг | 3,0 |  |
| Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая | Токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | Микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин В1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 1,0 | пшеничная, кукурузная, ячменная |
|  | Пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | из зерновых |
|  |  | 0,05 | из зернобобовых |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеничная |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, её соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | Радионуклиды Бк/кг: |  |  |
|  | цезий-137 | 50 |  |
|  | стронций-90 | 30 |  |
|  | Загрязненность и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускаются |  |
|  | Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба | 1 · 103 | для муки пшеничной |
|  | Металломагнитная примесь размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и/или массой не более 0,4 мг | 3,0 |  |
| Зародыши семян зерновых, зернобобовых, хлопья из них, отруби, пшеничная клейковина | Токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | Микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин В1 | 0,005 |  |
|  | Дезоксиниваленол | 0,7 | из пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | Пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | Радионуклиды Бк/кг: |  |  |
|  | цезий-137 | 170 |  |
|  | стронций-90 | 120 |  |
|  | Загрязненность и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускаются |  |
|  | Металломагнитная примесь |  |  |
|  | размером частиц до 2 мм | 5,0 | отруби пшеничные, ржаные |
|  | в т.ч. размером частиц от 0,5 до 2 мм | 1,5 |  |
| Мука с различным содержанием жира из семян бобовых культур | Токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | Микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин В1 | 0,005 |  |
|  | Пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (α, β, | 0,5 | кроме сои |
|  | γ- изомеры) | 0,2 | из сои |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 |  |
|  | Радионуклиды Бк/кг: |  |  |
|  | цезий-137 | 80 |  |
|  | стронций-90 | 100 |  |
| Мука с различным содержанием жира из семян бобовых культур (убрать, повтор) | Металломагнитная примесь размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3мм и/или массой не более 0,4мг | 3,0 |  |
| Крахмалы, патока и продукты их переработки | Токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,5 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | Пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) | 0,5 | кукурузные |
|  |  | 0,1 | картофельные |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 | кукурузные |
|  |  | 0,1 | картофельные |
|  | Радионуклиды Бк/кг: |  |  |
|  | цезий-137 | 400 |  |
|  | стронций-90 | 100 |  |
|  | Металломагнитная примесь | не допускается | картофельные |

Микробиологические показатели.

| Виды продуктов | КМА ФАнМ КОЕ/г, не более | Не допускается в г продукта |  |  |  | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/ г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | B.cereus | S.aureus |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крупы, не требующие варки (концентрат пищевой тепловой сушки) | 5 · 103 | 0,01 | 25 | 0,1 | - | - | 50 |  |
| Палочки крупяные всех видов | 1 · 104 | 1,0 | 25 | 0,1 | - | - | 50 |  |
| Мука всех видов | 5 · 104 | - | - | - | - | - | 100 | B.subtilis не более 103 (для пшеничной муки) |
| Отруби пищевые из зерновых | 5 · 104 | 0,1 | 25 | - | - | - | 100 | с термической обработкой |
| Пищевые волокна из отрубей | 5 · 104 | 0,1 | 25 | - | - | - | 50 |  |
| Мука соевая | 5 · 104 | 0,1 | 25 | - | 0,1 | 100 | 100 | Сульфит редуцирующие клостридии 0,1 в г продукта ,не более |

| Крахмал сухой (картофельный, кукурузный, гороховый) | 1 · 105 | 0,01 | 25 | - | - | 500 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патока низкоосахаренная | 1 · 104 | 1,0 | 25 | - | - | 50 | 100 |  |
| Мальтин, мальтодекстрины | 5 · 104 | 1,0 | 25 | - | - | 50 | 100 |  |
| Концентрат лактулозы | 5 · 103 | 1,0 | 50 | - | не допускается | 50 | 100 |  |
| Глюкозо-фруктозный сироп | 1 · 105 | 1,0 | 25 | - | - | 50 | 100 |  |
| Глюкоза гранулированная с соковыми добавками | 1 · 104 | 1,0 | 25 | - | - | 50 | 100 |  |

Приложение 3

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

Допустимые уровни содержания пищевых добавок

| Виды продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мука | перекись кальция Е930 | 20 |
|  | тиосульфат натрия Е 539 | 50 |
|  | цистеин и его натриевая и калиевая соли Е 920 | 200 |
|  | азодикарбономид - Е927а | 45 |
|  | хлорины диоксида | 2500 |
|  | протеаза (Asperigillus oryzae var.) – Е 1101 протеазы | GMP* |
|  | сульфиты | 200 |
|  | альфа-амилаза (Aspergillus oryzae van) - Е 1100 - амилазы | GMP |
| Пшеничная мука | ацетат кальция Е 263 | 300 |
|  | Ферменты (энзимы): |  |
|  | амилолитические - амилазы Е 1100 протеолитические - протеазы Е 1101 | GMP |
|  | Вещества при обработки муки: | GMP |
|  | аскорбиновая кислота Е 300 |  |
|  | калиевые и натриевые соли | 300 |
|  | аскорбиновой кислоты Е 301, Е302 натриевая и калиевая соли L- | согласно технической документации (ТД) |
|  | цистеина и его гидрохлоридов Е 920 |  |
|  | диоксид серы Е 220 (в муке только для производства печенья и | 90 |
|  | теста) | 200 |
|  | фосфаты кальция Е 341 | 2500 |
|  | лецитин Е 322 | 2000 |
|  | аммонийные соли |  |
|  | фосфатидиловой кислоты Е 442 | согласно ТД |
|  | модифицированные крахмалы | согласно ТД |
|  | диоксид хлора Е 926 для поднятия дрожжей для хлебобулочных изделий | 30 |
|  | перекись бензоила | 60 |
|  | азобикарбонамид Е 927а для кислого теста | 45 |
| Продукция белковая пшеничная, в т.ч. пшеничная клейковина |  | Никакие пищевые добавки в жизненной и безжизненной пшеничной клейковине и растворимых белках недопустимы |
| Цельные, толченые, или зерновые хлопья, включая рис | вазелиновое масло «пищевое» Е 905а пропилгаллат Е 310 | 800 100 |
| Мука-крупчатка из толченого проса |  | Соответствовать законодательству страны, в которой реализуется продукт |
| Каши на завтрак, включая геркулес | сложные эфиры | 200 |
|  | бутилгидроксианизол Е 320 | 200 |
|  | бутилгидрокситолуол Е 321 | 100 |
|  | синий блестящий FCF Е 133 | 200 |
|  | сахарный колер Е 150с | 6500 |
|  | сахарный колер Е 150d | 2500 |
|  | кармины Е 120 | 200 |
|  | каротины растительные Е 160аii | 400 |
|  | оксиды железа Е 172 | 75 |
|  | пропилгаллат Е 310 | 200 |
|  | рибофлавины Е 101 | 300 |
| Крахмал | диоксид серы общий Е 220 | 100 |
|  | сульфиты | 50 |
|  | амилазы Е 1100 | GMP |
| Глюкоза кристалличе екая | глюкэндомикопсин Г15х | 0,4-0,6% к массе основного сырья |

Примечание: *GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) - Большой опыт производства. Все пищевые добавки, должны применяться в условиях хорошего производства, что включает следующее:

1. Количество пищевых добавок должно быть как можно более минимизировано для достижения требуемого эффекта.

2. Количество пищевой добавки, которая становится одним из компонентов продукта, в результате ее использования в производстве, обработке или упаковке продукта, а также не влияющая на физические и другие технические свойства продукта, должно быть рационально снижено.

3. Качество пищевой добавки должно соответствовать качеству продукта. Она готовится и используется, как и другие ингредиенты продукта.

Приложение 4

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей

зоны мукомольных, крупяных и крахмалопаточных предприятий

| № п/ п | Наименование вещества | Величина ПДК, не более, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зерновая пыль (вне зависимости от содержания двуокиси кремния) | 4,0 |
| 2 | Пыль растительного и животного происхождения; |  |
|  | с примесью двуокиси кремния более 10% (хлопковая, хлопчатобумажная, древесная и др.) | 2,0 |
|  | с примесью двуокиси кремния от 2 до 10% | 4,0 |
|  | С примесью двуокиси кремния менее 2% (мучная, хлопчатобумажная, древесная и др.) | 6,0 |
| 3 | Железа оксид | 6,0 |
| 4 | Магнид цинка | 6,0 |
| 5 | Марганец (в пересчете на двуокись марганца) |  |
|  | аэрозоль дезинтеграции | 0,3 |
|  | марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% | 0,2 |
|  | от 20 до 30% | 0,1 |
| 6 | Кобальта оксид | 0,5 |
| 7 | Окситетрациклин | 0,1 |
| 8 | Тетрациклин | 0,1 |
| 9 | Бромистый метил | 1,0 |
| 10 | Металлил | 0,3 |
| 11 | Фосфин | 0,1 |
| 12 | Дихлорэтан | 10,0 |
| 13 | Метитион | 0,1 |
| 14 | Волатон | 0,1 |
| 15 | Карбофос | 0,5 |
| 16 | Аммиак | 20,0 |
| 17 | Бром | 0,5 |
| 18 | Кислота азотная | 2,0 |
| 19 | Кислота серная | 1,0 |
| 20 | Кислота уксусная | 5,0 |
| 21 | Йод | 1,0 |
| 22 | Ацетон | 200,0 |
| 23 | Бензол | 15,0 |
| 24 | Эфиры | 1-10 |
| 25 | Спирты: этиловый | 1000,0 |
|  | метиловый | 5,0 |
| 26 | Бензин | 100,0 |
| 27 | Керосин (дизтопливо) | 200,0 |
| 28 | Щелочи едкие (в пересчете на NaOH) | 0,5 |

Приложение 5

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

АКТ

об утилизации продукции

комиссией в составе __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

произведена утилизация __________________________________________________________________

(наименование продукции, количество)

__________________________________________________________________

(указать на кормовые или технические цели можно использовать данную продукцию)

__________________________________________________________________

Основание __________________________________________________________________

(указать документ (номер), на основании которого

__________________________________________________________________

продукция признана непригодной для использования по назначению)

Подписи

членов комиссии                           ___________________

«____» ________ 200__ г.                                 Ф.И.О.

Подпись

изготовителя (продавца)               ___________________

«____» ________ 200__ г.                                Ф.И.О.

Приложение 6

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

АКТ

об уничтожении продукции

комиссией в составе ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

произведено уничтожение ___________________________________________

(наименование продукции, количество)

__________________________________________________________________

(указать способ)

____________________________________________________________________________________

Основание ________________________________________________________

(указать документ (номер), на основании которого

__________________________________________________________________

забракована продукция)

Подписи

членов комиссии                                 _________________

«____» _______ 200__ г.                                 Ф.И.О.

Подпись

изготовителя (продавца)                     ___________________

«____» ______ 200___ г.                                Ф.И.О.

Приложение 7

к Техническому регламенту

«Требования к безопасности продуктов

мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции»

Рекомендуемые процедуры подтверждения соответствия

продуктов мукомольно-крупяной промышленности,

крахмалов и крахмальной продукции

Основанием для подтверждения соответствия являются идентификация продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции, результаты ее испытаний в аккредитованных лабораториях, а для серийного производства: и результаты анализа состояния ее производства.

На продукцию, соответствие которой подтверждено к требованиям настоящего Технического регламента, выдается сертификат соответствия со сроком действия согласно выбранной схемы, но не более трех лет с правом маркирования Знаком соответствия в установленном порядке.

При проведении обязательного подтверждения соответствия продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции учитывается наличие систем управления качеством производства, реализованных на основе принципов международных стандартов.

Документ в сфере подтверждения соответствия, выданный иностранным государством, считается действительным в Республике Казахстан при условии его признания в государственной системе технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, если иное не предусмотрено международными договорами.

Процедуры проведения подтверждения соответствия продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции проводится в соответствии с действующими государственными стандартами и включают пять этапов:

1) заявку на сертификацию;

2) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям;

3) анализ результатов оценки соответствия;

4) решения по сертификации;

5) инспекционный контроль за сертифицированным объектом.

Схемы обязательного подтверждения соответствия продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции следующие:

1) схема 1 - применяется для отечественных производителей продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации;

2) схема 2 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции при постоянных долгосрочных поставках с выполнением инспекционной проверки с проведением испытаний на образцах, отобранных в сфере реализации;

3) схема 3 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции с выполнением инспекционной проверки с проведением испытаний на образцах, отобранных у изготовителя;

4) схема 4 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции при необходимости всестороннего контроля за стабильностью его характеристик;

5) схема 5 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции сертификации зерна при установлении повышенных требований к стабильности характеристик;

6) схема 7 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции зерна при поставках партиями;

7) схема 9 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции при поставках партиями в случаях, когда у заявителя имеются необходимые документы, подтверждающие их безопасность;

8) схема 10 - применяется для отечественных или импортируемых продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции при нерегулярном выпуске или продолжительном производстве в небольшом объеме выпуска в случаях, когда заявитель может предъявить документы, подтверждающие безопасность выпускаемой продукции.