Об утверждении Технического регламента "Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве алюминия методом электролиза"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 925

"Казахстанская правда" от 28.09.2010 г., № 255 (26316)

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» Правительство Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Технический регламент «Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве алюминия методом электролиза».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двенадцати месяцев после первого официального опубликования.

Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
10 сентября 2010 года № 925

Технический регламент
«Требования к эмиссиям в окружающую среду
при производстве алюминия методом электролиза»

1. Область применения

1. Настоящий Технический регламент «Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве алюминия методом электролиза» (далее - Технический регламент) устанавливает технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду для процессов, применяемых при электролизном производстве алюминия из расплавленного глинозема (далее - процессы), независимо от типа используемого сырья (обогащенное, необогащенное), с учетом наилучших доступных технологий (далее - НДТ), перечень которых приведен в таблицах 1-2 приложения 1 к настоящему Техническому регламенту.
      2. К опасным факторам (рискам) в процессах производства алюминия методом электролиза относятся эмиссии от процессов подачи сырья и материалов, электролитического получения, разлива и складирования товарного алюминия, спекания электродов, анодных эффектов, очистки печей и их подготовки к разогреву или длительному простою, осуществляемых в основных подразделениях: цех электролиза (далее - ЦЭ), литейное отделение (ЛО) и цех производства электродов (далее - ЦПЭ).

2. Термины и определения

3. В настоящем Техническом регламенте используются следующие термины и определения:
      1) электролитическое получение алюминия - процесс электрохимического разложения криолитоглиноземного расплава (под действием электрического тока, при температуре около 950оС) с разрядом катионов алюминия на катоде (жидком алюминии) и восстановлением металлического алюминия, а ионов кислорода - на углеродистом аноде с образованием смеси СО2 и СО;
      2) анодный эффект - резкое повышение напряжения на электролизере вследствие снижения содержания оксида алюминия (Аl2О3) в расплавленном электролите и увеличения сопротивления на границе «анод - электролит», приводящее к большому выделению тепла и повышению температуры электролита, снижению выхода по току, увеличению расхода электроэнергии и фтористых солей;
      3) аэрационный фонарь - остекленные надстройки над отверстиями в покрытиях, предназначенные для обеспечения общеобменной вентиляции и освещения естественным светом производственных зданий металлургической и химической промышленности, шириной более 18 м, с выделениями тепла, пыли, дыма и газов;
      4) алюминий - металлический алюминий технического качества (алюминий-сырец, первичный алюминий), выделяемый на катоде в результате процесса электролиза и извлекаемый из электролизера;
      5) наилучшие доступные технологии (НДТ) - используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды;
      6) вспомогательное оборудование - аппараты, агрегаты, используемые для сбора, хранения, транспортировки, материалов, подготовки топлива, пылеулавливания, установки газоочистки; автоматика, блокировки, приборы и устройства контроля и защиты,  дымовые трубы;
      7) криолитоглиноземный расплав - оксид алюминия (Аl2О3), растворенный в смеси расплавленного криолита (Na3AlF6) и фторида алюминия (АlF3);
      8) печи спекания (трубчатые вращающиеся печи, печи кипящего слоя) - металлургический агрегат для обжига материалов за счет тепловой энергии от сжигания топлива;
      9) обожженные аноды - стержни больших размеров из предварительно обожженного при температуре приблизительно 1100оС углеродистого сырья (смесь кокса и пекового связующего), по которым электрический ток подается к электролизным ваннам с глиноземом; необожженные аноды называются «зелеными»;
      10) основное оборудование - электролизеры, электрические печи сопротивления (миксеры), литейные машины конвейерного типа, установки для производства «зеленых» анодов, печи для обжига анодов;
      11) топливо - горючие вещества (твердые, жидкие или газообразные), применяемые с целью получения при его сжигании тепловой энергии;
      12) отработанный анод - твердый осадок, полученный после выщелачивания боксита и состоящий преимущественно из гидроалюмосиликата натрия и оксида железа;
      13) глинозем - кристаллический гигроскопический порошок, состоящий из различных модификаций оксида алюминия;
      14) замкнутый цикл водооборота или система оборотного водоснабжения - система повторяющейся подачи отработанной воды на производственные нужды после ее периодической очистки, охлаждения и обработки;
      15) рафинирование - процесс шихтовки различных по составу порций жидкого алюминия и очистки от окисных пленок, неметаллических и газовых примесей перед разливкой в товарную продукцию (чушки, цилиндрические и плоские слитки, катанку и др.);
      16) дымовые (отходящие) газы - газы, образующиеся в результате сгорания топлива и обжига технологического материала в печи;
      17) дымовая труба - сооружение для создания тяги и отвода очищенных дымовых газов в атмосферу;
      18) сырье - любой твердый, измельченный или подготовленный материал, который используется в технологическом процессе получения продукта (ов);
      19) процессы производства алюминия методом электролиза - последовательные процессы разложения глинозема и электролитического выделения металлического алюминия с последующей отливкой, в результате которых получается товарный алюминий;
      20) электролизная ванна или электролизер - специальное электротехнологическое оборудование, состоящее из системы положительных и отрицательных электродов, погруженных в наполненный электролитом сосуд (или помещенных в ячейки мембранного или диафрагменного типа, собранные в единый блок-аппарат), предназначенное для выполнения совокупности процессов электрохимического окисления - восстановления при прохождении через электролит электрического тока;
      21) цех электролиза - производственное здание, в котором размещены зал или залы электролиза и помещения с оборудованием, необходимым для осуществления технологического процесса и выполнения требований техники безопасности и охраны труда, в котором размещены электролизеры, их серия, несколько серий или часть серии.

3. Условия обращения производства в Республике Казахстан

4. На территории Республики Казахстан допускается обращение производств алюминия методом электролиза из глинозема, обеспечивающих технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, не превышающие норм, установленных настоящим Техническим регламентом.
      5. Средства измерений, входящие в состав основного и вспомогательного оборудования, должны быть допущены к применению на территории Республики Казахстан и внесены в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

4. Требования к эмиссиям в атмосферный воздух

6. Технические удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух от работы основного оборудования электролизного производства и обжига анодов устанавливаются по девяти показателям, включая твердые частицы и газообразные примеси, для действующих, вновь вводимых и реконструируемых предприятий, использующих твердое, жидкое и газообразное сырье и топливо, как при индивидуальном, так и совместном их применении.
      7. Технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц устанавливаются для пяти показателей: пыль неорганическая (содержание оксида кремния SiO2 менее 20 %), оксид алюминия Аl2О3 (в пересчете на алюминий), фториды нерастворимые (F), пыль кокса и возгоны каменноугольного пека (по бенз(а)пирену).
      8. Технические удельные нормативы эмиссий газообразных примесей в атмосферу устанавливаются для четырех показателей: оксид углерода СО, диоксид серы SO2, оксиды азота NOx, фториды газообразные (НF).
      9. Контроль содержания твердых и газообразных загрязняющих веществ в отходящих газах ведется прямыми замерами в газоходах, воздухе рабочей зоны, на фонарях корпусов электролиза, на трубах газоочистки с последующим пересчетом суммарных эмиссий в атмосферный воздух.
      10. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах 1-2 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту.
      11. Удельные нормативы эмиссий, определенные настоящим Техническим регламентом, достигаются за счет внедрения НДТ, системы технических и технологических решений, включая оборудование узла газо- и пылеочистки с последующим возвратом уловленной технологической пыли в процесс.
      12. Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду от печей обжига анодов, работающих в режиме охлаждения или разогрева, установлены подпунктом 3) таблицы 1 и подпунктом 3) таблицы 2 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту.

5. Требования к эмиссиям сточных вод

13. Эмиссии производственных сточных вод в процессах производства алюминия методом электролиза, определенных настоящим Техническим регламентом, не допускаются.
      14. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий в обязательном порядке должен быть предусмотрен замкнутый цикл водооборота.

6. Требования к эмиссиям при размещении отходов
производства алюминия методом электролиза

15. Технические удельные нормативы эмиссий отходов в окружающую среду устанавливаются для отходов отделений электролиза алюминия и обжига угольных анодов предприятий.
      16. Предприятия предусматривают переработку опасных отходов с момента их образования путем вторичного вовлечения углерода в процесс получения «зеленых» анодов с целью их дальнейшего обжига и повторного использования в процессе производства алюминия методом электролиза.
      17. Складируемые на территории предприятия отходы производства должны иметь паспорт опасности отходов в соответствии с экологическим  законодательством Республики Казахстан.
      18. Опасные отходы, образующиеся в результате процесса производства алюминия методом электролиза, подлежат хранению на специально оборудованных полигонах временного и постоянного хранения в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан. Предприятия с момента образования отходов должны обеспечивать безопасное обращение с ними в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и предусмотреть их повторное использование.
      19. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы размещения отходов, указанные в приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.

7. Порядок и сроки введения в действие

20. С 1 января 2012 года для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах 1-2 приложения 2 и приложения 3 к настоящему Техническому регламенту.
      21. Для действующих и реконструируемых предприятий допускается до 31 декабря 2011 года выполнение нормативов, установленных для них проектами предельно допустимых выбросов и/или оценки воздействия на окружающую среду.
      22. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении двенадцати месяцев после первого официального опубликования.

Приложение 1     
к Техническому регламенту
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду при 
производстве алюминия 
методом электролиза»

Таблица 1

Перечень процессов

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Процесс | Характеристика опасности | Требования безопасности |
| 1. | Участок приема и хранения сырья |  |  |
|  | Прием, засыпка и хранение сырья в силосах и бункерах Хранение жидкого углеводородного сырья (кокс, пек) в резервуарах Выдача материалов в процесс | Эмиссии - фтористые соединения (твердые) оксид алюминия Аl2О3, пыль кокса (угольная) | Осуществление процессов в закрытых помещениях; Вакуумная система подачи сыпучих материалов; Система пыле/газоочистки с рукавными фильтрами с КПД улавливания пыли неорганической и твердых фторидов 99,4 % Резервуары снабжены системой конденсации и возврата паров углеводородов при дыхании и вентилировании. |
|  |  | Физическое воздействие - шум вибрация | Соблюдение условий эксплуатации и обслуживания ленточных конвейеров. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) |
| 2. | Цех электролиза алюминия (ЦЭА) |  |  |
|  | Загрузка электролизеров; Электролитическое восстановление алюминия в электролизной ванне | Эмиссии - фтористые соединения (твердые и газообразные), оксид алюминия Аl2О3; пыль неорганическая SiO2<20 % и углеродистая, полициклические органические вещества, оксид углерода СО | Автоматическая подача глинозема и фтористых солей в электролизеры; Комплексная автоматизация контроля и управления процессом электролиза; Высокоэффективное укрытие электролизеров, обеспечивающее степень газоотсоса до 99,4 % Сухая очистка (реактор-адсорбер) КПД 99,4 %; |
|  |  | Физическое воздействие - шум вибрация тепловые эмиссии | Контроль технологических параметров; Автоматическое управление электролизера для снижения анодных эффектов; Обеспечение персонала СИЗ |
|  |  | Отходы - угольная футеровка отработанные угольные аноды | Минимизация размещения на полигонах за счет повторного использования в процессе спекания новых анодов |
| 2.1. | Анодно-монтажное отделение (АМО) |  |  |
|  | Монтаж анодных блоков и демонтаж анодных огарков | Отходы - анодные огарки | Наличие цеха производства обожженных анодов позволяет обеспечить повышение качества обожженных анодов и возврат огарков в оборотное производство анодов |
| 2.2. | Литейное отделение (ЛО) |  |  |
|  | Рафинирование алюминия в электрических печах сопротивления (миксерах) Литейный передел (разливка алюминия в товарную продукцию - чушки, цилиндрические и плоские слитки, катанку) | Эмиссии - оксид алюминия Аl2О3, диоксид серы SО2; оксид углерода СО, оксиды азота NОх, | Подача расплавленного алюминия из электролизеров на рафинирование вакуумным ковшом; Разливка алюминия из миксера в чушки производится с помощью литейных машин конвейерного типа |
|  |  | Физическое воздействие - шум вибрация тепловые эмиссии | Применение СИЗ в рабочей зоне Вентиляция помещения |
| 2.3. | Цех ремонта механического оборудования |  |  |
|  | Отделение заливки подовых секций Участок демонтажа/ монтажа футеровки катодных устройств Склад футеровочных материалов, блюмсов и холодно-набивной подовой массы | Эмиссии - фтористые соединения (твердые), пыль неорганическая SiO2<20 %, 70-20 % | Очистка отходящих газов в рукавных фильтрах, степень улавливания пыли неорганической и твердых фторидов - 98 % |
|  |  | Физическое воздействие - шум вибрация | Применение СИЗ в рабочей зоне |
| 3. | Цех производства электродов (ЦПЭ) |  |  |
|  | Сушка, дробление, размол и рассев коксового материала, дозирование и подогрев коксовой шихты, виброформование и охлаждение «зеленых» анодных блоков Обжиг анодов в печи, транспорт «зеленых» и обожженных анодных блоков на склад обожженных анодов или в анодно-монтажное отделение | Эмиссии - фтористые соединения (твердые и газообразные), продукты горения топлива, возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз(а)пирена от 0,1 до 0,15 %, пыль кокса, оксид углерода СО; оксиды азота NОx, диоксид серы SО2 | Контроль работы систем газоочистки; Капитальный ремонт систем газоочистки; Автоматизированная система мониторинга и управления экологическими рисками |
|  |  | Физическое воздействие - тепловые эмиссии | Контроль технологических параметров |
|  |  | Отходы - анодные огарки | Повторное использование |
| 4. | Вспомогательные подразделения |  |  |
|  | Склады материалов и мазутохранилище Центральная заводская лаборатория Узлы водоочистки и оборотного водоснабжения цехов Пожарное и ж/д депо Транспортный цех Цех автоматизированных систем управления и телекоммуникации | Эмиссии - продукты горения топлива, пыль неорганическая SiO2<20 %, 70-20 %, оксид алюминия Аl2О3 оксид углерода СО, оксиды азота NОх, диоксид серы SО2 | В качестве основного обогревающего топлива использование бессернистого мазута |
|  |  | Физическое воздействие - шум, вибрация | Применение СИЗ в рабочей зоне |

Таблица 2

Показатели НДТ для процесса получения первичного алюминия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Процесс | Характеристика опасности | Существующие НДТ1 |  |
|  |  |  | Удельный показатель | Эффективность очистки |
| 1. | Технические характеристики |  |  |  |
| 1.1. | Мощность электролизера |  | 300-350 кА |  |
| 1.2. | Энергопотребление | потребление невозобновляемого природного ресурса (в виде топлива) | 15-16 МВт- ч/тAl 60 ГДж/тAl |  |
| 1.3. |  | косвенные эмиссии парниковых газов (СО3) | 7 тСО2/тAl2 |  |
| 1.4. | Водопотребление | потребление невозобновляемого и ограниченного природного ресурса | Водооборот 88,5 % |  |
| 2. | Складирование и хранение кокса и пека |  |  |  |
| 2.1. | Очистка на циклонах и/или тканевых фильтрах | эмиссии пыли | 1-5 мг/Нм3 | 0,98 |
| 2.2. | Очистка на фильтрах силосов/бункеров хранения сыпучих материалов | эмиссии пыли | <30 мг/Нм3 |  |
| 2.3. | Дыхательные клапаны топливных емкостей | эмиссии летучих углеводородов | <10мгС/Нм3 |  |
| 2.4. | Дыхательные клапаны топливных емкостей | эмиссии паров углеводородов | <50 мгС/Нм3 |  |
|  | Электролизное получение первичного алюминия |  |  |  |
| 3.1. | Эмиссии газообразных веществ от электролизера | фтористый водород НF | 9-15кгF/тAl3 | 0,98 |
| 3.2. | эмиссии фтористых соединений от электролизера | фториды F нерастворимые | 16-29кгF/тАl | 0,98 |
| 3.3. | Эмиссии пыли (глинозем) через фонарь корпусов электролиза и трубы газоочистки | эмиссии гидроксида алюминия Al2О3 от электролизеров с обожженными и самообжигающимися анодами и оснащенных сухими газоочистками | 1,5-15кг/тAl | 0,99 |
| 3.4. | эмиссии смолистых веществ от электролизеров | полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) от электролизеров с - самообжигающимися анодами; обожженными анодами | 1,5*10-2-0,37 кг/тAl; 7*10-3 кг/тАl | 0,98 |
| 3.5. | эмиссии смолистых веществ от цехов по обжигу анодов | ПАУ (суммарные) | 0,1-0,15 кг/тAl | 0,98 |
| 3.6. | Эмиссии перфторуглеродистых соединений от электролизера | Эмиссии СF4 от электролизе- ров с обожженными анодами верхним подводом тока боковым подводом тока | 4,8*10-3- 9,5*10-2 кг/тAl; 0,17-0,45 кг/тАl; 0,49 кг/тAl | 0,99 |
| 3.7. |  | Эмиссии С2F6 от электролизеров с - обожженными анодами верхним подводом тока боковым подводом тока | 3,8*10-5- 1,4*10-4 кг/тАl; 0,014 кг/тAl; 0,028 кг/тAl |  |
| 3.8. | Эмиссии парниковых газов от процесса электролиза | Эмиссии СO2 от электролизеров с - самообжигающимися анодами; обожженными анодами | 1,92тСО2/тAl 1,53тСО2/тAl |  |
| 4. | Производство обожженных анодов |  |  |  |
| 4.1. | Очистка на тканевых фильтрах | эмиссии пыли эмиссии кокса | 1 - 5 мг/Нм3 | 0,98 |
| 4.2. | Система охлаждения и очистки на известковых / угольных адсорберах и тканевых фильтрах | ПАУ | <0,2 мг/Нм3 | 0,98 |
| 4.3. |  | летучие углеводороды | <10-25 мгС/Нм3 |  |
| 4.4. |  | пары углеводородов | <1-5 мгС/Нм3 |  |
| 4.5. | Система дожигания отходящих газов | ПАУ | 0,2-0,5 мг/Нм3 | 0,98 |
| 4.6. |  | летучие углеводороды | <10-50 мгС/Нм3 |  |

________________________

1 Справочный документ Европейской Комиссии по НДТ в отрасли
производства цветных металлов «Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC) - Reference Document on Best Available Techniques in
the Non Ferrous Metals industries, December 2001»
2 по усредненным коэффициентам «Схемы использования тепловой и
электрической энергии в Европе»
3 пп. 3.1-3.8 - удельные показатели до очистки

Приложение 2      
к Техническому регламенту
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду при 
производстве алюминия 
методом электролиза»

Таблица 1

Технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц в
атмосферу при производстве первичного алюминия методом
электролиза для всех типов предприятий (действующих,
реконструируемых и вновь строящихся) с 1 января 2012 года

| № п/п | Процесс | Наименование загрязняющих веществ (ЗВ) | Содержание лимитирующей примеси, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на источнике выброса, мг/Нм3 | т/т алюминия |
| 1. | Электролиз глинозема | пыль оксида алюминия Аl2О3 в пересчете на алюминий | 5,0 | 0,0005 |
|  |  | фториды неорганические, нерастворимые (в пересчете на F) | 0,5 | 0,0002 |
|  |  | возгоны каменноугольного пека (смолистые вещества), включая - | 2,0 | 0,2*10-4 |
|  |  | бенз(а)пирен (0,01 %) | 0,02 | 0,4*10-7 |
| 2. | Разливка в чушки и складирование товарного алюминия | пыль оксида алюминия Аl2О3 в пересчете на алюминий | 2,0 | 0,00125 |
|  |  | пыль неорганическая, содержание диоксида кремния SiO2<20 % | 2,0 | 0,0012 |
|  |  | фториды неорганические, нерастворимые (в пересчете на F) | 0,5 | 0,0002 |
| 3. | Спекание угольных анодов | пыль кокса (углеродистая) | 5,0 | 0,0002 |
|  |  | фториды неорганические, нерастворимые | 0,5 | 0,0002 |
|  |  | возгоны каменноугольного пека (смолистые вещества), включая - | 2,0 | 0,2*10-4 |
|  |  | бенз(а)пирен (0,01 %) | 0,02 | 0,4*10-7 |

Таблица 2

Технические удельные нормативы эмиссий газообразных
примесей в атмосферу при производстве первичного
алюминия методом электролиза для всех типов предприятий
(действующих, реконструируемых и вновь строящихся)
с 1 января 2012 года

| № п/п | Процесс | Наименование загрязняющих веществ (ЗВ) | Содержание лимитирующей примеси, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на источнике выброса, мг/Нм3 | т/т алюминия |
| 1. | Электролиз глинозема | фториды газообразные (НF) | 0,5 | 0,00005 |
|  |  | оксид углерода СО | 1500 | 0,050 |
|  |  | диоксид серы SO2 | 50 | 0,005 |
| 2. | Разливка в чушки и складирование товарного алюминия | фториды газообразные (НF) | 0,5 | 0,0002 |
|  |  | оксид углерода СО | 1500 | 0,0005 |
|  |  | диоксид серы SO2 | 50 | 0,0002 |
|  |  | оксиды азота NО2 | 200 | 0,5*10-4 |
| 3. | Спекание угольных анодов | фториды газообразные (HF) | 0,5 | 0,00005 |
|  |  | диоксид серы SO2 | 200 | 0,005 |
|  |  | оксид углерода СО | 1500 | 0,0005 |
|  |  | оксиды азота NO2 | 200 | 0,0016 |

Приложение 3      
к Техническому регламенту
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду при 
производстве алюминия 
методом электролиза»

Технические удельные нормативы размещения отходов
при производстве первичного алюминия методом электролиза для
всех типов предприятий (действующих, реконструируемых
и вновь строящихся) с 1 января 2012 года

| Готовая продукция | Наименование отхода | Содержание ЗВ в отходах, т/г алюминия, не более |
| --- | --- | --- |
| Алюминий в чушках | Огарки обожженных анодов | 0,200 |
|  | Алюминиевый лом | 0,003 |
|  | Алюминиевый шлак | 0,005 |
|  | Отработанная угольная футеровка электролизеров | 0,015-0,020 |
|  | Отработанная огнеупорная футеровка ковшей, миксеров, электролизеров | 0,001 |
|  | Фтористые соли | 0,120 |
| Обожженные угольные аноды | Отработанная огнеупорная футеровка печей обжига анодов | 0,020 |
|  | Угольная пыль и зола печей обжига анодов | 0,025 |